ПЕРЕДВИЖНАЯ МОБИЛЬНАЯ

УСТАНОВКА С ПНЕВМОМОЛОТОМ

ПАСПОРТ

ПМП 6-100 (ПМП6262) ПС

20__ г.

- Основные технические данные

|  | Наименования параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1,13 1,14 | Габариты установки, мм длина(переменная) ширина высота: в рабочем положении в транспортировочном положении Масса установки, кг. Рабочий ход пневмомолота, мм(м) Наибольшее выдвижение вертикальной стойки От ручного привода, мм. Длина забиваемых свай (стоек), мм. (м) Необходимое давление воздуха (переменное), мПа (кгс/см2) Общий расход сжатого воздуха,м3/мин (в системе пневмомолота и пневмоцилиндра ) Загрязнённость воздуха по ГОСТ 17433-80, не грубее Масса пневмомолота ,кг Масса ударного бойка, кг Энергия удара (переменная), кДж Частота ударов (max), 1/мин Забиваемые сваи (стойки ): стальные, профильные, различного сортамента металлопроката, с габаритами по торцу не более Масса сваи (стойки), не более, кг. Тянущие усилие пневмоцилиндра, при давлении 0,25 мПа, н(кгс) | 3250-3600 1800 3630 1990 785,2 2130 (2.13) 350 до 2500 (2,5) 0,2- 0,63 (2,5-6,3) 0,48(~30м3/час) 12 класс 73,89 7,66 0,17-0,42 до 360 100х150 50 ~2800(286) |

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во | Зав. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 ПМП6262.00.00.000 2.1.2 ПМП6262.00.00.110 2.1.3 ПМП6262.08.00.000-01 2.1.4 ПМП6262 ПС 2.1.5 ПМП6262 РЭ | Установка ПМП-6262 Захват №10 Направляющая Паспорт Руководство по эксплуатации | 1 1 1 1 * |  | *1 экз. на закупочную партию |

2.Комплектность.

2.1  Комплектность поставки

  - Комплект запасных частей.*

| 2.2.1 2.2.1 ПМП6262.00.00.003 2.2.2 ПМП6262.04.00.005 2.2.3 СТП 2140-75 2.2.4 СТП 18-2165-77 | ШАБОТ БОЁК Кольцо 027-032-30-2-2 Манжета 2-032-1 | 1 1 2 4 1 |  | Изготавливается под конкретный сортамент метал- лопрокат по требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Примечание: поставляются по требованию с заказчика за отдельную

плату

3. Гарантийное обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик

передвижной  мобильной установки с пневмомолотом  требованиям

технических условий  ТУ 3230-314-0501533-2000

  - Гарантийный срок эксплуатации -  12 месяцев со дня ввода установки

в эксплуатацию , пневмомолот -  6 месяцев.

3.3  В течение гарантийного срока изготовитель обязуется  заменять

вышедшие из строя  детали и устранять вскрывшиеся  при эксплуатации

производственные дефекты .

  - Изготовитель не принимает  претензий потребителя ,если отказы в

работе и поломки  деталей произошли  в результате  несоблюдения требований руководства по эксплуатации ПМП 6-100 (ПМП6262) РЭ.

4 . Сведения об упаковывании.

  - Сваебойная установка  поставляется заказчику без транспортной тары .

  - Изделия, входящие в комплект поставки и в комплект записных частей

укладываются  в ящик противовесов установки

- Свидетельство о консервации.

Установка ПМП 6-100 (ПМП6262)  заводской  №_________________

подвергнута   консервации в соответствии с требованиями, предусмотренными

технические  условиями ______________________ и ГОСТ 9.014-78

Дата консервации ___________20       г.

Консервацию выполнил

(подпись )	(фамилия)

Консервацию принял ____________________

(должность и подпись

представителя ОТК )

5. Свидетельство приёмке.

Установка ПМП 6-100 (ПМП6262)  заводской №_______________________

соответствует  техническим  условием ______________________

и признана  годной к эксплуатации.

Дата  выпуска _________________20      г.

МП                        _______________________                    ______________

ОТК	(должность и подпись представителя ОТК)       (фамилия)