Передвижная мобильная

установка с пневмомолотом.

Руководство по эксплуатации

ППМ- 3.0

г. Подольск

20____год.

Настоящие руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия и основных технических данных передвижной мобильной установки с пневмомолотом ППМ 3.0 (сваебойной установки) и ее назначении.

К работе на сваебойной установке допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, обученные обращению с установкой и прошедшие инструктаж  по технике безопасности.

Настоящее руководство сваебойной установке ППМ 3.0 РЭ распространяется на модификации установок данного типа.

СОДЕРЖАНИЕ.

- Описание и работа сваебойной установки…..............................................................1

  - Назначение сваебойной установки ППМ 3.0   …………………………………1

  - Техническая характеристика сваебойной установки ………………………….1

  - Состав сваебойной установки …………………………………………………..2

  - Устройство и принцип работы                    ……………………………… …… 2

  - Средства измерения, инструмент и принадлежности…    ………………… …3

  - Упаковка …………………………………………………………………… ……4

2.     Использование по назначению сваебойной установки……………………………4

2.1. Эксплуатационные ограничения                    …………………………………..4

2.2. Подготовка к использованию сваебойной установки…………………………4

2.3. Использование установки                    ………………………………………… 5

3.    Техническое обслуживание сваебойной установки…………………………….….7

3.1. Ежедневное техническое обслуживание                   ……………………….…7

3.2. Плановое техническое обслуживание сваебойной установки……………….7

3.3  Указание по смазке……………………………………………………………...7

4.      Транспортировка и хранение……………………………………………………….8

1

- Описание и работа сваебойной установки.

  - Назначение

    - Установка ППМ 3.0 предназначена для забивания металлически стоек

различного  профиля в песчаные, глинистые и искусственно упрочненные  поверхностные нецементированные грунты.

1.1.2.  Установка сохраняет свою работоспособность при температуре окружающей среды от минус  15  до плюс 40. При минусовых температурах работа установки допускается, если сезонное промерзание не превышает  0.2 - 0.3   м и проведены  мероприятия, облегчающие

условие погружения стоек.

1.2. Техническая характеристика сваебойной установки.

| П.п. | Наименования параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 | Габариты установки, мм.: длина ширина высота: в рабочем положении в транспортировочном положении Масса установки, кг. Рабочий ход пневмомолота, мм. Наибольшее выдвижение вертикальной стойки От ручного привода, мм Длина забиваемых свай (стоек), мм (м) Необходимое давление воздуха (переменное), мПа (кгс/см2) Общий расход сжатого воздуха, м3/мин (в системе пневмомолота и пневмоцилиндра) Загрязнённость воздуха по ГОСТ 17433-80, не грубее Масса пневмомолота, кг. Масса ударного бойка, кг. Энергия удара (переменная), кДж Частота ударов (max), 1/мин Забиваемые сваи (стойки): стальные, профильные, различного сортамента металлопроката, с габаритами по торцу не более Масса сваи (стойки), не более, кг. Тянущие усилие пневмоцилиндра при давлении 0,25 мПа, н (кгс) | 3000 1600 3000 1000 260 2500 350 до 2500 0,2- 0,63 (2,5-6,3) 0,48(~30м3/час) 12 класс 73,89 7,66 0,17-0,42 до 360 100х150 50 ~2800(286) |

2

1.3.Состав установки ППМ 3.0.

1.3.1  Установка состоит из следующих основных составных частей.

| Наименование составных частей | Кол-во на изделие |
| --- | --- |
| Рама | 1 |
| Стойка | 1 |
| Ползушка | 1 |
| Пневмомолот | 1 |
| Колесо | 1 |
| Колесо (с храповым устройствам) | 1 |
| Талреп | 2 |
| Трос | 1 |
| Пневмосистема | 1 |
| Пневмоцелиндр | 1 |
| Винт выдвижной | 1 |
| Стопор | 2 |
| Колесо рулевое | 1 |
| Противовес | 1 |
| Ручка | 1 |
| Блок верхний | 1 |
| Блок подвижный | 1 |
| Рукоятка поворотная | 1 |
| Пвтрубок | 1 |
| Указатель | 1 |
| Кронштейн | 1 |
| Блок | 1 |
| Шабот | 1 |
| Направляющая | 1 |
| Захват | 1 |

1.4.Устройство и работа сваебойной установки.

1.4.1 Устройство.

1.4.1.1. Раздвижная рама, состоит из внутренней  рамы, наружной рамы и  установлена на колёса. Внутренняя рама размещена относительно наружной рамы на роликах и передвигается выдвижным винтом. Колёса при необходимости могут быть установлены вдоль или поперёк оси. Колёса снабжены тормозами.

1.4.1.2. К внутренней раме шарнирно присоединена  складная стойка, состоящая из нижней полустойки и верхней. Полустойки подвижно соединены между собой осью. Верхняя полустойка может находиться в двух положениях: а) рабочем положении, б) транспортировочном положении.

В транспортировочном положении верхняя полустойка опущена на упор. В рабочем положении верхняя полустойка поднята и зафиксирована пальцем, образуя с нижней  полустойкой общую направляющую, которая удержится  в вертикальном положении талрепами. По направляющей  стойке перемещается ползушка с закреплёнными  на ней пневмомолотом двойного действия. К нижнему основанию полустойки шарнирно прикреплён пневмоцилиндр одностороннего действия, шток которого снабжен блоком. На верхней части полустойки закреплены направляющие.

Ползушка зацеплена чалочным крюком и соединена  стальным тросом через систему блоков с пневмоцилиндром. При этом другой конец троса, снабженный  скобой, охватывает подвижный блок и прикрепленной  к полустоке.

3

Колесо оснащено-храповым устройством, которое служит для перемещения установки в процессе забивания свай. По направляющему кронштейну производится  исходная  установка сваи и ее забивание. Для устойчивости установки служат противовесы.

В нерабочем положении пневмомолот опущен до упора.

Пневмосистема служит для подсоединения установки к источнику сжатого воздуха (передвижному  компрессору) и его распределения к пневмомолоту и пневмоцилиндру.

Управление работой  осуществляется  кранами КШ 1, КШ 2, КШ 3.

      - Устройство пневмомолота. В корпусе помещен боёк. Боёк выполнен ступенчатым: нижним меньшим диаметром  он скользит по направляющему  отверстию, верхний большой диаметр выполняет роль поршня, на который воздействует  с жатый воздух.

В верхней части корпуса установлены: распределитель, зафиксированный шпилькой, золотник и фланец, которые накрыты головкой и  проушиной. Головка, проушина и корпус жестко соединены болтами. В корпусе имеются каналы для прохождения сжатого воздуха в цилиндрическую полость (над бойком) или в полость (под боёк), а затем дренажные отверстия  для сбора давления. Сжатый воздух через пневмосистему подводится к головке и далее поступает в пневмосистему  молота. Нижняя часть бойка  является  ударной и при работе периодически выступает из корпуса и воздействует на шабот, установленный в направляющих и через шабот на забиваемую сваю.

1.4.1.3  Пневмосистема  установки включает в себя: средство  очистки  воздуха – фильтр влага-отделитель, управляющие элементы: кран шаровый - для пневмомолота,  два крана шаровых для пневмоцилиндра: выпускной и выпускной с пневодросселем. Все эти элементы компактно размещены на панели в зоне обслуживания  и соединены  между собой при помощи соединительной  фурнитуры (штуцер, тройники, накидные гайки).

От панели управления по резиновому  рукаву  подводится  к пневмоцилиндру, и по резиновому рукаву к пневмомолоту. Для рукава предусмотрена  поддержка.

1.4.2.Принцип работы ППМ 3.0.

(для установки, приведенной  в рабочем состояние)

Сжатый воздух поступает от передвижного компрессора  в пневмосистему сваебойной установки, где происходит его дополнительная очистка фильтром-влагоотделителем. Плавным поворотом выпускного крана сжатый воздух подается в  пневмоцилиндр, шток с роликом опускается, через систему блоков и, зацепленная чалочным крюком и тросом, ползушка, с прикрепленным к ней пневмомолотом, поднимается вверх. После этого выпускной кран необходимо закрыть, а выпускной кран открыть. Штоковая полость пневмоцилиндра соединяется через пневмодроссель с атмосферой и молотом и под собственным весом начинает опускаться на установленную сваю. После этого, оставляя открытым выпускной кран, плавно открывается кран пневмомолота, и пневмомолот автоматически начинает работать.

Боек пневмомолота, совершая  возвратно-поступательные движения, ударяет по шаботу и  от шабота энергия удара передается забиваемой свае. Постепенно свая углубляется в грунт. После этого пневмомолот приподнимают пневмоцилиндром, устанавливают на упор и с помощью рычажно-храпового механизма перемещают установку на новую позицию.

  - Средство измерения, инструмент и принадлежности.

1.5.1 Установка при эксплуатации специальных средств измерения. На установке имеется указатель положения молота, по которому определяется  глуби на погружения сваи.

1.5.2. Для установки направляющей стойки  в вертикальном положении могут быть         использованы  строительные инструменты: отвес или уровень.

1.5.3 Подводимое в пневмосистему  установки давление сжатого воздуха контролируется манометром питающего передвижного компрессора.

4

1.5.4 Установка оснащена специальным захватом, который используется для подъема сваи, и направляющими кронштейнами для установки и удерживания забиваемой сваи (шаботный комплект).

1.6  Упаковка.

1.6.1 Установка ППМ 3.0 поставляется заказчику законсервированной в соответствии с требованиями ГОСТ  9.014-78 без специальной транспортной  упаковки. Изделия, входящие в комплект поставки и в комплект запасных частей, укладываются в ящики противовесов.

2.    Использование по назначению.

2.1.Эксплуатационные ограничения.

2.1.1. К работе на установке ППМ 3.0 допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, обученные обращению с установкой и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.1.2. Запрещается включать пневмомолот без его опоры на сваю (на холостом ходу, без нагрузки).

2.1.3. Не допускается подавать давление в пневмосистему установки, превышающее максимально допустимые нормы  0,63 мПа (6,3 кгс\см2).

    - Не допускается эксплуатация установки с пробиванием  прослоек плотных грунтов или искусственно упрочненных  с цементированным грунтом. А также в зимних условиях при промерзании грунта более 3 мм.

На таких участках забивание свай (стоек) допускается только с предварительным бурением скважин.

    - Не допускается выдергивание забитой стойки (сваи) из грунта пневмоцилиндром.

2.2 Подготовка к использованию.

2.2.1 Объем и последовательность внешнего осмотра.

Перед началом работы необходимо убедится в полной исправности установки ППМ 3.0.

2.2.1.1. Проверить визуально состояние элементов пневмосистемы, надежность их соединений, целостность гибких шлангов.

2.2.1.2. Проверить наличие конденсата в фильтре-влагоотделителе  и при необходимости слить его через сливной кран.

2.2.1.3. Проверить затяжку резьбовых соединений и при необходимости их подтянуть. Особое внимание обратить на крепление пневмомолота, ползушек и направляющих плит шабота.

2.2.1.4. Проверить состояние троса, наличие ограничителей от соскакивания троса с блоков, легкость вращения блоков.

2.2.1.5. Проверить наличие смазки на направляющих поверхностях полустоек и штоке цилиндра.

2.2.2. Правила и порядок подготовки к использованию.

2.2.2.1. Повернуть все три колеса в положение (ПОПЕРЕК) продольной оси установки  закрепить их в таком положении шкворнями. При необходимости колёса закрепить тормозами.

2.2.2.2. Наполнить противовесы песком или мелким гравием .

2.2.2.3. Перевести верхнюю стойку из транспортировочного в рабочее (вертикально) положение и зафиксировать стопорным штифтом.

5

2.2.2.4. Выставить по уровню с помощью талрепов направляющую стойку в строго вертикальное положение, вращением  раздвижного винта установить требуемый вылет стойки и закрепить раму стойками.

2.2.2.5. Все шаровые краны  КШ 1,КШ 2,КШ 3 установить в закрытое положение.

2.2.2.6. Открыть выпускной кран КШ 1 и зацепить чалочным крюком ползунок пневмомолота, расположенный на упоре ниже полустойки. При подтягивании троса для зацепа, шток пневмоцилиндра с подвижным роликом должны легко переместится в верх. После этого необходимо закрыть выпускной кран КШ 1.

      - Соединить гибким шлангом установку с передвижным  компрессором  и установить выходное давление сжатого воздуха не более 0,63  мПа (6,3 кг/см2). Предварительно необходимо продуть шланг (пропыжить тампоном) с целью удаления песка, пыли или других инородных тел.

2.2.2.8. При эксплуатации сваебойной установки  в условиях низких температур допускается перед пуском установки предварительный равномерный прогрев пневмомолота паяльной лампой через сетку от открытого пламени.

2.2.2.9 ВНИМАНИЕ! В целях исключения подклинивания бойка пневмомолота категорически не допускается попадание песка и пыли в воздуховоды, в пневмосистему управления и полости пневмомолота. При замени шланга соединяющего влаго-маслоотделителя с пневмомолотом, необходимо его тщательно продуть  (пропыжевать тампоном).

2.3  Использование установки ППМ 3.0.

2.3.1.  Плавно приоткрывая выпускной кран КШ 2, подать давление воздуха  в штоковую полость пневмоцилиндра. Шток с роликом начнет перемещать вниз, зацепленная тросом ползушка  с пневмомолотом по направляющей стойке начнет перемещаться в верхнее положение, закрыть кран КШ 2, при этом обратить  внимание на то, что пневмомолот должен оставаться в этом положении.

2.3.2. Откинуть нижний упор, обеспечив тем самым продвижение ползушки в самое низкое положение.

    - Установить забиваемую сваю в направляющий кронштейн и плавно приоткрыть выпускной кран  КШ 1, опустить пневмомолот на сваю так, чтобы профили сваи вошли в профиль шабота. Выпускной кран КШ 1 оставить в положении (ОТКРЫТО).

    - Плавным поворотом рукоятки  приоткрыть кран КШ 3, сжатый воздух начнет поступать  в пневмомолот, и боек начнет производить удары по свае.

Установка запущена в работу.

    - Частота и сила ударов бойка пневмомолота прямо пропорциональна расходу сжатого воздуха, т.е. уровня открытия крана КШ 3. Оптимальная частота ударов 180-240 уд./мин. Первые удары по сваи производятся  при минимальном расходе сжатого воздуха.

    - При  достижении расчетного уровня  погружения сваи  кран КШ 3 закрыть и пневмомолот выключается.

    - Управляя кранами КШ 1 и КШ 2, приподнять пневмомолот и установить на нижний упор.

    - Отклонить защелку рычага храпового механизма, поставить в зацеплении требуемую собачку и поворотом  рычага храпового механизма переместить установку вдоль дороги, для забивания очередной сваи.

    - Во время работы установки запрещается:

- проводить замеры отклонений от вертикального направления забиваемой стойки;

- поправлять соскочивший с блока трос;

- подтягивать ослабленные крепежные детали;

- уменьшать загрузку противовесов;

- поднимать работающий пневмомолот;

- использовать пневмоцилиндр установки для выдергивания забитых свай;

6

2.3.10 .  Перечень возможных неисправностей и способ их устранения.

| Вид неисправности | Причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| При закрытых кранах КШ 1 и КШ 2 поднятый в верхнее положение пневмомолот не удерживается и сползает вниз. | Не герметична штоковая полость пневмоцилиндра. Не герметичны соединения воздуховодов пневмосистемы цилиндра | Проверить состояние уплотнительных колец поршня и штока. При необходимости заменить. Проверить качество соединительных элементов пневмопроводки к цилиндру. |  |
| При открытом выпускном кране КШ 1 пневмомолот плохо опускается и отстаёт от сваи | Засорилось нижнее дренажное отверстие | Прочистить отверстие |  |
| Пневмомолот не включается | Не поступает воздух в пневмомолот | Проверить воздуховоды к пневмомолоту и исправность шарового крана КШ 3 |  |
|  | Боёк заклинило в корпусе из-за наличия в полости пневмомолота песка и грязи | Вскрыть пневмомолот, промыть и продуть каналы. При наличии, задиров устранить шлифовальной шкуркой | Проводить работы только в мастерской, соблюдая чистоту деталей при сборке |
| Свая забивается с отклонением от вертикали | Ослабло крепления Пневмомолота к ползушке Ослабло крепление направляющих полозьев | Подтянуть резьбовые крепления пневмомолота. Подтянуть крепления направляющих полозьев |  |

7

3. Техническое обслуживание.

Правила обслуживания являются одним  из основных условий продолжительной работы установки.

Обслуживание должно быть поручено лицу, хорошо изучившему конструкцию и работу установки. Техническое обслуживание заключается в постоянном  наблюдении за работой, проверки технического состояния, чистке, смазке, регулировки.

ВНИМАНИЕ!!!  При двухсменном режиме работы обязательно следует сообщить

сменщику о техническом состоянии установки.

Техническое обслуживание включает:

-ежедневное техническое обслуживание;

- плановое техническое обслуживание, выполняется через 250 часов работы.

3.1. Ежедневное техническое обслуживания.

3.1.1.  Ежедневное техническое обслуживание выполняется через каждые 7-10 часов

работы.

При этом проверяют:

- нет ли посторонних шумов и стуков;

- нет ли заедания при открывании и открывании шаровых кранов;

- нет ли утечки сжатого воздуха через соединение трубопроводов.

При обнаружении неисправности - устранить её.

Провести мероприятия:

- слить конденсат из фильтра-влагоотделителя

- очистить установку от пыли и грязи

- проверить состояние крепёжных соединений

- смазать наружные трущиеся части установки.

3.2. Плановое техническое обслуживание.

3.2.1. Плановое техническое обслуживание необходимо выполнять через 250 часов работы. В него входят все операции ежедневного обслуживания  и дополнительно:

-  крепление элементов конструкции;

-  герметичность пневмошлангов  и соединений, также очищают колбу фильтра;

-  степень износа элементов конструкции установки: троса, уплотнений пневмоцилиндра, шабот, бойка пневмомолота, резьбовых стяжек талрепов, стопорных винтов;

-  состояние сварочных изделий.

3.3. Указание по смазке.

    - Смазке подвергаются поверхности установки подверженные трению:

-  шток пневмоцилиндра;

-  направляющая стойка, по которой движется плашка пневмомолота;

-  трос и оси блоков;

-  винты и гайки талрепов;

-  подшипники колёс;

-  винт раздвижного устройства;

-  храповый механизм.

3.3.2. Применяемая смазка типа солидол ГОСТ 1033-79

8

4. Транспортировка и хранение.

4.1 Транспортировку установки  по автодороге осуществлять только при опущенной верхней полустойке и закрепленной установкой на платформе с помощью растяжек.

  - Консервация установки соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78, вариант защиты ВЗ-1 .

  - При длительном хранении после эксплуатации все детали и механизмы подлежат консервации.

  - Консервацию производить в следующем порядке:

-  открыть сливное отверстие в фильтре влагоотделителя и удалить конденсат;

-  продуть всю пневмосистему сжатым воздухом;

-  смазать все наружные поверхности, имеющие гальваническое покрытия.

4.5  Установку следует хранить в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий при температуре  от  + 40 до – 40 и относительной влажности до 80 % (влажность для + 20 С).