Передвижная мобильная

установка с пневмомолотом.

Руководство по эксплуатации

ППМ- 3.5

г. Подольск

20____год.

Настоящие руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия и основных технических данных передвижной мобильной установки с пневмомолотом ППМ 3.5 (сваебойной установки) и ее назначении.

К работе на сваебойной установке допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, обученные обращению с установкой и прошедшие инструктаж  по технике безопасности.

Настоящее руководство сваебойной установке ППМ 3.5 РЭ распространяется на модификации установок данного типа.

СОДЕРЖАНИЕ.

- Описание и работа сваебойной установки…..............................................................4

  - Назначение сваебойной установки ППМ 3.5   …………………………………4

  - Техническая характеристика сваебойной установки ………………………….4

  - Состав сваебойной установки …………………………………………………..5

  - Устройство и принцип работы                    …………………………………….6

  - Средства измерения, инструмент и принадлежности…    ……………………8

  - Упаковка …………………………………………………………………………8

2.     Использование по назначению сваебойной установки……………………………8

2.1. Эксплуатационные ограничения                    …………………………………..8

2.2. Подготовка к использованию сваебойной установки…………………………9

2.3. Использование установки                    …………………………………………10

3.    Техническое обслуживание сваебойной установки……………………………….12

3.1. Ежедневное техническое обслуживание                   …………………………12

3.2. Плановое техническое обслуживание сваебойной установки…………….12

3.3  Указание по смазке……………………………………………………………..13

4.      Транспортировка и хранение……………………………………………………….13

- Описание и работа сваебойной установки.

  - Назначение

    - Установка ППМ 3.5 предназначена для забивания металлически стоек

различного  профиля в песчаные, глинистые и искусственно  у упрочненные  поверхностные несцементированные грунты .

1.1.2.  Установка сохраняет свою работоспособность при температуре

окружающей среды от минус  15  до плюс 40. При минусовых

температурах работа установки допускается, если сезонное промерзание

не превышает  0.2 - 0.3   м и проведены  мероприятия, облегчающие

условие погружения стоек.

1.2. Техническая характеристика сваебойной установки.

|  | Наименования параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 | Габариты установки, мм.: длина ширина высота: в рабочем положении в транспортировочном положении Масса установки, кг. Рабочий ход пневмомолота, мм. Наибольшее выдвижение вертикальной стойки От ручного привода, мм Длина забиваемых свай (стоек), мм (м) Необходимое давление воздуха (переменное), мПа (кгс/см2) Общий расход сжатого воздуха, м3/мин (в системе пневмомолота и пневмоцилиндра) Загрязнённость воздуха по ГОСТ 17433-80, не грубее Масса пневмомолота, кг. Масса ударного бойка, кг. Энергия удара (переменная), кДж Частота ударов (max), 1/мин Забиваемые сваи (стойки): стальные, профильные, различного сортамента металлопроката, с габаритами по торцу не более Масса сваи (стойки), не более, кг. Тянущие усилие пневмоцилиндра при давлении 0,25 мПа, н (кгс) | 3000 1800 3000 1000 260 2130 350 до 2000 0,2- 0,63 (2,5-6,3) 0,48(~30м3/час) 12 класс 73,89 7,66 0,17-0,42 до 360 100х150 50 ~2800(286) |

1.3.Состав установки ПМП 6262

1.3.1  Установка состоит из следующих основных составных частей     ТАБЛ.

| Наименование составных частей | Обозначение составных частей | Кол-во на изделие | Позиция (рис.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рама | ППМ3.5.01.00.000 | 1 | 1.2 |
| Стойка | ППМ3.5.02.00.000 | 1 | 13(8.9) |
| Ползушка | ППМ3.5.03.00.000 | 1 | 15 |
| Пневмомолот | ППМ3.5.04.00.000 | 1 | 16 |
| Колесо | ППМ3.5.05.00.000 | 1 | 3 |
| Колесо (с храповым устройствам) | ППМ3.5.06.00.000-01 | 1 | 3,24 |
| Талреп | ППМ3.5.06.00.000 | 2 | 14 |
| Трос | ППМ3.5.07.00.000 | 1 | 22 |
| Пневмосистема | ППМ3.5.09.00.000 | 1 | 28 |
| Пневмоцелиндр | ППМ3.5.10.00.000 | 1 | 17 |
| Винт выдвижной | ППМ3.5.11.00.000 | 1 | 6 |
| Стопор | ППМ3.5.12.00.000 | 2 | Не обозначен |
| Колесо рулевое | ППМ3.5.13.00.000 | 1 | 4 |
| Противовес | ППМ3.5.14.00.000 | 1 | 26 |
| Ручка | ППМ3.5.15.00.000 | 1 | Не обозначен |
| Блок верхний | ППМ3.5.16.00.000 | 1 | 20 |
| Блок подвижный | ППМ3.5.17.00.000 | 1 | 18 |
| Рукоятка поворотная | ППМ3.5.18.00.000 | 1 | Не обозначен |
| Пвтрубок | ППМ3.5.19.00.000 | 1 | Не обозначен |
| Указатель | ППМ3.5.20.00.000 | 1 | Не обозначен |
| Кронштейн | ППМ3.5.21.00.000 | 1 | 45(рис.3) |
| Блок | ППМ3.5.22.00.000 | 1 | 19 |
| Шабот | ППМ3.5.00.00.002 | 1 |  |
| Направляющая | Обозначение определяется при заказе под конкретный профиль | Шаботный комплект Поз.25 |  |
| Захват |  |  |  |

1.4.Устройство и работа сваебойной установки.

1.4.1 Устройство.

Устройство установки поясняется рисунками: рис.1,2,3,4(нумерация составных частей  сквозная ).

1.4.1.1. На раздвижной раме (рис 1),состоящей из внутренней  рамы 1,наружной

рамы 2 и  установленной на колёса 3 и 4 ,размещать относительно

наружной рамы  2 по роликам 5 выдвижным винтом 6. Колёса 3 и 4 при

необходимости могут быть установлены вдоль или поперёк осевой

линии установки . Колёса 3 снабжены тормозами 7.

1.4.1.2. К внутренней раме шарнирно присоединена  складная стойка ,состоящая

из нижнее 1 полустойки  9 . Полустойки 8 и 9 подвижное соединены

между собой осью 10. Верхняя полустойка может находится в двух

положениях  (рис 1): а) рабочее положение ,б) транспортировочное

положения.

В транспортировочном положении верхняя полустойка опущена на упор 11. В рабочем положении верхняя полустойка 9 поднята и зафиксирована пальцем 12,

образуя с нижней  полустойкой  8 общую направляющую  13, которая удержится  в вертикальном положении талрепами 14 . По направляющей  стойке

13 перемещается ползушка  15 с закреплёнными  на ней пневмомолотом двойного действия 16 (Устройство пневмомолота поясняет (рис 2)).К нижнему основанию полустойки  8 шарнирно прикреплён пневмоцилиндр 17 одностороннего действия , шток которого снабжен блоком 18. На верхней части полустойки  9 закреплены направляющие 19 и 20.

Ползушка 15 зацеплена чалочным крюком   21 и соединена  стальным тросом 22 через систему блоков 20,19,18 с пневмоцелиндом  17. При этом другой конец троса, снабженный  скобой 23, охватывает подвижный блок 18 и прикрепленной  к полустоке .

Колесо 3 оснащено-храповым устройством  24,которое служит для перемещения установки в процессе забивания свай .По направляющему кронштейну 25 производится  исходная  установка сваи и ее забивание. Для устойчивости установки служат противовесы 26. В нерабочем положении пневмомолот опущен до упора 27.

Пневмосистема   28 служит для подсоединения установки к источнику сжатого воздуха (передвижному  компрессору ) и его распределения к пневмомолоту и пневмоцилиндру.

Управление работой  осуществляется  кранами КШ1,КШ2,КШ3(рис.3,4).

      - Устройство пневмомолота поясняется рис.2 .  В корпусе помещен боёк 31.  Боёк выполнен ступенчатым : нижнем меньшем диаметром  он скользит по направляющему  отверстию, верхний большой диаметр выполняет роль поршня, на который воздействует  с жатый воздух .

В верхней части корпуса установлены :распределитель 32

,зафиксированный шпилькой, золотник 33 и фланец 34, которые

накрыты головкой  35 и  проушиной  36. Головка 35.

проушина 36 и корпус 30 жестко соединены болтами 37.В корпусе имеются каналы для прохождения сжатого воздуха в цилиндрическую полость  А (над бойком) или в полость В (под боёк ), а затем дренажные отверстия  для сбора давления . Сжатый воздух через пневмосистему  27 (рис.1) подводится к головке 35 и далее поступает в пневмосистему  молота . Нижняя часть бойка  31 является  ударной и при работе периодически выступает из корпуса и воздействует на шабот  38 , установленный в направляющих 39 и через шабот на забиваемую сваю.

1.4.1.3 . Пневмосистема  установки  (рис. 3 ,   4) включает : средство  очистки  воздуха – фильтр влага отделитель 40, управляющие элементы : кран шаровый 41—для пневмомолота,  два крана шаровых для пневмоцелиндра: выпускной 42 и выпускной с пневодресселем  44. Все эти элементы компактно размещены на панели  45  в зоне обслуживания  и соединены  между собой при соединительной  фурнитурой (штуцер , тройники ,накидные гайки).

От панели управления по резиновому  рукаву  46  подводится  к пневмоцелиндру  17 , а по резиновому рукаву 47 к пневмомолоту 16 (рис 1.) Для рукова  47 предусмотрена  поддержка 48 .На рисунке 4 показа схема соединений пневмосистемы.

1.4.2.Принцип работы ППМ 3.5.

(для установки ,приведенной  в рабочем состояние)

Сжатый воздух  от  передвижного компрессора  в пневмосистему  28, где происходит его дополнительная очистка фильтром-влагоотделителем  40 . Плавным поворотам выпускного крана 42 сжатого воздуха подается впневмо целиндр  17 ,  шток с роликом 18 опускается , через систему блоков 19 и  20 ,зацепленная чалочным крюком  21 и тросом 22 ,Ползушка 15 ,с прикрепленным к ней пневмомолотом 16, поднимается в верх .После этого выпускной кран 42 надо закрыть ,а выпускной кран 43 открыть .  Штоковая полость пневмоцелиндра 17 соединяется через пневмодрессель 45 с атмосферой и молотом 16 под собственным весом начинает опускаться на установленную сваю . После этого , оставляя открытым выпускной кран 43 , плавно открывается кран пневмомолота 41 , и пневмомолот автоматически начинает работать.

Боек 31 пневмомолота , совершая  возвратно-поступательные движения , ударяя по шаботу  38 и  от шабота энергия удара передается забиваемой свае . Постепенно свая углубляется в грунт . После этого пневмомолот приподнимают пневмоцелиндром  , устанавливают на упор 27 и с помощью рычажно-храпового

механизма 24 перемещают  установку на новую позицию .

  - Средство измерения, инструмент и принадлежности.

1.5.1 Установка при эксплуатации специальных средств измерения . На установке

имеется указатель положения молота , по которому определяется  глубина

погружения сваи .

1.5.2 Для установки направляющей стойки  в вертикальном положении могут быть

использованы  строительные инструменты: отвес или уровень .

1.5.3 Подводимое в пневмосистему  установки давление сжатого воздуха

контролируется по манометру питающего передвижного компрессора.

1.5.4 Установка оснащена специальным захватом , который используется для подъема

сваи, и направляющими кронштейнами для установки и удерживания забиваемой

сваи (шаботный комплект).

1.6  Упаковка.

1.6.1 Установка ППМ 3.5 поставляется заказчику законсервированной в

соответствии с требованиями ГОСТ  9.014-78 без специальной

транспортной  упаковки. Изделия , входящее в комплект поставки и в комплект

запасных частей  , укладываются в ящики противовесов

2.    Использование по назначению.

2.1.Эксплуатационные ограничение.

2.1.1.К работе на установке ППМ 3.5 допускается лица, изучившие настоящею

инструкцию , обученные обращению с установкой и прошедшие инструктаж

по технике безопасности.

2.1.2. Запрещается включать пневмомолот  без его опоры на сваю (на холостом ходу ,

без нагрузки).

2.1.3. Не допускается подавать давление в пневмосистему установки, превышающее

максимально допустимые нормы  0,63 мПа (6,3 кгс\см2)

    - Не допускается эксплуатация установки с пробиванием  прослоек плотных

грунтов или искусственно упрочненных  сцементированных грунтом .А также в зимних условиях при промерзании грунта более 3 мм.

На таких участках забивание свай (стоек) допускается только в предварительном

Пробуренные (лидерные) скважины.

    - Не допускается выдергивание забитой стойки (сваи) из грунта пневмоцелиндром.                                       2.2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.1 Объем и последовательность внешнего осмотра

Перед началом работы убедится в полной исправности установки ППМ 3.5

2.2.1.1. Проверить визуально состояние элементов пневмосистемы, надежность их

соединений , целостность гибких шлангов.

2.2.1.2. Проверить наличие конденсата в фильте-влагоотделителя  и при необходимости

слить его через сливной кран.

2.2.1.3. Проверить затяжку резьбовых соединений и при необходимости их подтянуть.

Особое внимание обратить на крепление пневмомолота , ползушки

,направляющих плит шабота.

2.2.1.4. Проверить состояние троса , наличие ограничителей троса от соскакивания

троса с блоков , легкость вращения блоков .

2.2.1.5. Проверить наличие смазки на направляющих поверхностях полустоек и штоке

цилиндра.

2.2.2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.2.1. Повернуть все три колеса в положение (ПОПЕРЕК) продольный оси установки

(рис. 1, вид А)и закрепить их в таком положении шкворными . При

необходимости колёса закрепить тормозками .

2.2.2.2. Наполнить противовесы песком или мелким гравием .

2.2.2.3. Установить верхнею стойку из транспортировочного в рабочее (вертикально)

положение и зафиксировать стопорным штифом.

2.2.2.4. Выставить по уровню с помощью тарлепов направляющую стойку в строго

вертикальное положение  вращением  раздвижного винта установить требуемый

вылет стойки и закрепить раму стойками .

2.2.2.5. Все шаровые краны  КШ1,КШ2,КШ3 установить в закрытое положения (рис. 4.)

2.2.2.6.  Открыть выпускной кран КШ1 и зацепить чалочным крюком  ползушку

пневмомолота, расположенную на упоре ниже полустойкие. При подтягивания

троса для зацепа шток   пневмоцелиндра с подвижным роликом должны легко

переместится в верх . После этого закрыть выпускной кран КШ1.

      - Соединить гибким шлангом установку с передвижным  компрессором  и

и установить выходное давление сжатого воздуха не более 0,63  мПа (6,3 кг/см2).

предварительно шланг продуть (пропыжить тампоном) для удаления песка, пыли

и других инородных тел.

2.2.2.8 При эксплуатации сваебойной установки  в условиях низких температуру

допускается перед пуском установки предварительный равномерный прогрев

пневмомолотата паяльной лампой через сетку от открытого пламени .

2.2.2.9 ВНИМАНИЕ ! В целях исключения заклинивания бойка пневмомолота

категорически не допускается по падание песка и пыл в воздуховоды, в

пневмосистему управления и в полости пневмомолота. При замени шланга

соединяющий  влогомаслоотделитель с пневмомолотом ,его необходимо

тщательно продуть  (пропыжевать тампоном )

2.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ  ППМ 3.5

2.3.1.  Плавно приоткрывая выпускной кран КШ2, подать свежий воздух  в штоковую

полость пневмоцелиндра. Шток с роликом начнет перемещать вниз , в

зацепленная тросом ползушка  с пневмомолотом по направляющей стойке начнет

перемещается в верхнее положение , закрыть кран КШ2 ,при этом обратить

внимание , что пневмомолот должен оставаться в этом положении.

2.3.2   Откинуть нижний упор , обеспечив тем самым продвижение ползушки в самое

низкое положение.

    - Установить забиваемую сваю в направляющий кронштейн  и, плавно

приоткрываем выпускной кран  КШ1,опустить пневмоиолот на сваю так, чтобы

чтобы профили сваи вошел в профиль шабота. Устанавливая пневмомолот на

сваю , следует учесть, что оси сваю пневмомолота . Выпускной кран КШ1

оставить в положении (ОТКРЫТО).

    - Плавным поворотом рукоятки  приоткрыть кран КШ3 ,сжатый воздух начнет

поступать  впневмомолот . Поворот рукоятки продолжать до появления бойка по

свае.

Установка запущена в работу.

    - Частота и сила ударов бойка пневмомолота прямо пропорциональна расходу

сжатого воздуха  (степени открытого крана КШ3). Оптимальная частота ударов

  - уд.\мин. Первые удары по сваи производятся  при минимальном расходе

сжатого воздуха.

    - При  достижении расчетного уровня  погружения сваи  кран КШ3 закрыть и

пневмомолот выключается.

    - Управляя кранами КШ1 иКШ2,приподнять пневмомолот и установить на нижний

упор.

    - Отклонить защелку рычага храпового механизма, поставить в зацеплении

требуемую собачку и поворотом  рычага храпового механизма переместить

установку вдоль дороги, для забивания очередной сваи.

    - Во время установки запрещается :

- проводить замеры отклонений забиваемой от вертикального направления;

- поправлять надевать на блок соскочивший трос ;

- подтягивать ослабленные крепежные детали  ;

- уменьшить загрузку противовесов ;

- поднимать работающий пневмомолот;

- использовать пневмоцилиндр установки для выдергивания забитых свай;

2.3.10 .  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица  5.

| Вид неисправности | Причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| При закрытых кранах КШ1 И КШ2 поднятый в верхние положение пневмомолот не удерживается и сползает вниз | Не герметична штоковая полость пневмоцелиндра. Не герметичны соединения возду- ховодов пневмосистемы целиндра | Проверить состояние уплотнительных колец поршня и штока. При необходимости заменить . Проверить качество соединительных элементов пневмопроводки к цилиндру. |  |
| При открытом выпускном кране КШ1 пневмомолот плохо опускается и отстаёт от сваи | Засорилось нижнее дринажное отверстие | Прочистить отверстие |  |
| Пневмомолот не включается | Не поступает воздух в пневмомолот | Проверить воздуховоды к пневмомолоту и исправность шарового крана КШ3 |  |
|  | Боёк заклинило в Корпусе из-за наличия в полости пневмомолота песка и грязи | Вскрыть пневмомолот , промыть и продуть каналы. При, наличие задирав устранить шлифованной шкуркой | Проводить работы только мастерской ,соблюдая чистоту деталей при сборки |
| Свая забивается с отклонением от вертикали | Ослабло крепления Пневмомолота к ползушке Ослабло крепление направляющих полозьев | Подтянуть резьбовые крепления пневмомолота .Подтянуть крепления направляющих полозьев |  |

3.Техническое обслуживание

Правила обслуживание является одним  из основных условий продолжительной

работы установки.

Обслуживание должно быть поручено лицу, хорошо изучившему конструкцию и работу установки. Техническое обслуживание заключается в постоянном  наблюдении за работой ,проверки технического состояния ,чистке ,смазки, регулировки.

ВНИМАНИЕ !!!  При двухсменном режиме работы обязательно следует сообщить

сменщику о техническом состоянии установки .

Техническое обслуживание включает:

-ежедневное техническое обслуживание

- плановое техническое обслуживание , выполняется через 250 часов работы.

3.1. Ежедневное техническое обслуживания.

3.1.1.  Ежедневное техническое обслуживание выполняется через каждые 7-10 часов работы.

При этом проверяют:

- нет ли посторонних шумов и стуков.

- нет ли заедания при открывании и открывании шаровых кранов

- нет ли утечки сжатого воздуха через соединение трубопроводов .При обнаружении устранить её .

Провести мероприятия :

- слить конденсат из фильтра-влагоотделителя

- очистить установку от пыли и грязи

- проверить состояние крепёжных соединений

- смазать наружные трущиеся части установки .

3.2. Плановое техническое обслуживание.

3.2.1. Плановое техническое обслуживание необходимо выполнять через 250 часов работы . В него входят все операции ежедневного обслуживания  и дополнительно проверяют:

-  крепление элементов конструкции

-  герметичность пневмошлангов  и соединений , а также очищают колбу фильтра

-  степень износа элементов конструкции установки : троса ,уплотнений пневмоцилиндра ,шабот ,бойка пневмомолота ,резьбовых стяжек талрепов, стопорных винтов

-  состояние сварочных изделий .

3.3. Указание по смазке.

    - Смазке подвергаются трущиеся поверхности установки :

-  шток пневмоцелиндра

-  направляющая стойка , по которой движется пллзашка пневмомолота

-  трос и оси блоков

-  винты и гайки талрепов

-  подшипники колёс

-  винт раздвижного устройства

-  храповый механизм.

3.3.2. Применяемая смазка типа солидол ГОСТ 1033-79

4 Транспортировка и хранение .

4.1 Транспортировку установки  по автодороге осуществлять только при опущенной

верхней полустойкие и закрепление установки на платформе с помощью растяжек.

  - Консервация установки соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78, вариант защиты

ВЗ-1 .

  - При длительном хранении после эксплуатации все детали и механизмы подлежат

консервации.

  - Консервацию производить в седеющим порядке:

-  открыть сливное отверстие в фильтре-влагоотделителе и удалить конденсат

-  продуть всю пневмосистему сжатым воздухом

-  смазать все наружные поверхности, имеющие гальваническое покрытия

4.5  Установку следует хранить в закрытых помещениях без искусственного

регулирования климатических условий при температуре  от  + 40 до – 40

и относительной влажности до 80 % (влажность для + 20 С)

5 . Сведения об упаковывании.

5.1Сваебойная установка  поставляется заказчику без транспортной тары.

Дата изготовления _________________

Дата продажи______________________